4. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO Y LA EFICIENCIA DE PROCESOS

Con el propósito de establecer lineamientos técnicos uniformes para el futuro módulo de desempeño del SICGAD, y considerando la necesidad institucional de contar con procesos estandarizados para la evaluación del rendimiento productivo de las plantas administradas por YLB, se desarrolla a continuación la propuesta metodológica para el cálculo de indicadores de rendimiento, eficiencia, balances de materia y pérdidas aplicables a las plantas de Concentración de Sales, Industrial de Cloruro de Potasio e Industrial de Carbonato de Litio.

4.1 PLANTA DE CONCENTRACIÓN DE SALES

De la información disponible y tomando en cuenta que es necesario evaluar un procedimiento del cálculo de los indicadores de rendimiento y eficiencia de la Planta de Concentración de Sales para realizar el seguimiento del uso óptimo de recursos, evaluar la identificación de cuellos de botella operativos, así como la recuperación de sales y garantizar la demanda de materia prima de las plantas de Li2CO3 y KCl, especialmente en un contexto de fluctuaciones climáticas y precios de mercado. Con base a los datos históricos de producción analizados precedentemente, se podrían definir los siguientes indicadores y procesos para el cálculo del rendimiento y eficiencia de la planta:

Definición de Indicadores Clave de Rendimiento (Key Performance Indicators - KPIs)

Se estiman los siguientes indicadores de rendimiento:

i). Cálculo del rendimiento de producción de cada producto

Fórmula 1: Rendimiento de Producción Mensual (%)

Rpm=MsalesmVsalmueram-∆t×Csalesm-∆t × 100%#…1

Donde:

Rpm: Rendimiento instantáneo del “lote” que se cosecha en el mes m, expresado como porcentaje, corresponde al mes de certificación m (por ejemplo: mayo 2025).

Msalesm: Masa total de sales cosechadas en el mes de m (toneladas métricas, TM) sumando Halita, Silvinita, Mixtas, Sulfato de Litio, Bischofita, etc. del día 1 al último día del mes m (por ejemplo: 1–31 de mayo de 2025).

∆t: Retardo promedio (en días) entre la extracción de salmuera y su cristalización.

Vsalmueram-∆t: Masa total de salmuera extraída durante el mes que inicia la cristalización del lote cosechado en el mes m. El mes m-∆t se calcula por ejemplo si Δt ≈ 9 meses: m = mayo 2025, m-∆t ≈ octubre 2024 (mes de extracción). Este valor debe ser ajustado a toneladas métricas secas.

Csalesm-∆t: Fracción másica de sólidos disueltos en la salmuera extraída en el mes m-∆t (p/p) que se obtiene partir de la densidad mensual promedio convertida a TDS (Total Dissolved Solids - sólidos totales disueltos).

Explicación:

Esta fórmula calcula el rendimiento de producción “por lote” alineando la masa de sales cosechadas en el mes de cálculo con la materia prima de un solo mes de extracción (el lote original) que tardó Δt días en cristalizar. Su cálculo toma la masa de sales cosechadas en el mes m, identifica el mes m-∆t en que se extrajo esa salmuera y multiplica la masa de salmuera extraída en ese mes por su concentración de sólidos (TDS). El cociente de ambos valores, multiplicado por 100, da el porcentaje de conversión “por lote”.

ii). Eficiencia de Recuperación de Litio y Potasio

Fórmula 2: Eficiencia de Recuperación de Litio (%)

ELim=QLiprodmQLisalesm-∆t × 100%#…2

Donde:

ELim: Eficiencia de recuperación de Litio en el mes m, en porcentaje.

QLiprodm: Cantidad estimada de Litio presente en el Li2SO4 (materia prima de la planta industrial de Li2CO3) producido (TM) en el mes m.

QLisalesm-∆t​​: Cantidad estimada de Litio presente en la salmuera en TM, correspondiente al mes de extracción m-∆t.

Explicación:

Esta fórmula compara la recuperación real estimada de Li respecto de la concentración estimada de Li en la salmuera en el mes de su extracción, proporcionando un indicador de la eficiencia de recuperación del Li en el proceso. Esta KPI es podría servir para evaluar el comportamiento de los reservorios respecto a la concentración de Li recuperada y el comportamiento de superficie del proceso de evaporación, lo que puede ayudar a identificar desviaciones y oportunidades de mejora.

Fórmula 3: Eficiencia de Recuperación de Potasio (%)

EK(m)=QKprod(m)QKsales(m-∆t) × 100%#…3

Donde:

EK(m): Eficiencia de recuperación de Potasio en el mes m, en porcentaje.

QKprod(m)​​: Cantidad estimada de Potasio en la Silvinita y otras sales para proceso en la Planta Industrial de KCl (TM) en el mes m.

QKsales(m-∆t): Cantidad estimada de Potasio en la salmuera en TM, correspondiente al mes de extracción (m−Δt).

Explicación:

Al igual que la Eficiencia de Recuperación de Litio, la estimación de la eficiencia de recuperación de K puede ser usado para evaluar el comportamiento de reservorios el proceso de evaporación en superficie para identificar desviación y oportunidades de mejora.

iii). Eficiencia Energética del Proceso

Fórmula 4: Consumo Específico de Energía (boe/TM)

Cener(m)=Etotal(m)Pprodtotal(m)#…4

Donde:

Cener(m): Consumo de energía equivalente en el mes m, expresado en (barril equivalente de petróleo) boe/TM.

Etotal(m): Consumo total de energía equivalente en boe en el mes m.

Pprodtotal(m)​: Suma de las cantidades estimadas acumuladas producidas de todos los productos finales de la planta en TM en el mes m.

Explicación:

Esta fórmula evalúa la eficiencia energética del proceso, indicando cuánta energía se consume por TM de producto producido en el mes m. La energía es un recurso crítico; su uso eficiente reduce costos y minimiza el impacto ambiental.

iv). Eficiencia de Evaporación

Fórmula 5: Eficiencia de Evaporación (%)

Eevap(m)=Qevapreal(m)Qevapteor(m) × 100%#…5

Donde:

Eevap(m): Eficiencia de evaporación en el mes m, expresado en porcentaje.

Qevapreal(m): Volumen de agua evaporada real en función de la superficie operativa en el mes m, expresada en metros cúbicos.

Qevapteor(m): Volumen de agua evaporada teórica basada en algún modelo matemático como Penman-Monteith en el mes m, expresada en metros cúbicos.

Explicación:

Esta fórmula mide la eficiencia del proceso de evaporación solar, considerando el área efectiva de evaporación y las condiciones operativas reales y teóricas para el mes m. La eficiencia de evaporación en piscinas solares de salmuera es un indicador importante para optimizar la producción de sales evaporíticas. Esta eficiencia se ve influenciada por factores como la radiación solar, la temperatura ambiente, la humedad relativa y la velocidad del viento. Medirla permite ajustar los tiempos de trasvase de salmuera entre piscinas, asegurando que las concentraciones de iones como Na⁺, K⁺ y Li⁺ alcancen los niveles óptimos para la cristalización de cada tipo de sal. Por ejemplo, transferir la salmuera antes de alcanzar una concentración adecuada puede reducir la cristalización de Halita, mientras que un trasvase tardío puede provocar la co-cristalización (contaminación) de sales no deseadas, afectando la pureza del producto final. Además, una medición precisa de la eficiencia de evaporación permite adaptar las operaciones ante cambios climáticos, como lluvias intensas o disminución de la radiación solar, que pueden diluir la salmuera y retrasar la cristalización. Esta adaptación a los cambios climáticos no solo maximiza el rendimiento y la eficiencia del proceso, sino que también reduce costos operativos y minimiza impactos ambientales, como desbordes de salmuera que podrían contaminar suelos o acuíferos cercanos.

v). Eficiencia de Cristalización

Fórmula 6: Eficiencia de Cristalización (%)

Ecritlm=QsalesrealmQsalesteorm-∆t × 100%#…6

Donde:

Ecritlm: Eficiencia de la cristalización de sales en el mes m, expresado en porcentaje.

Qsalesrealm​​: Cantidad estimada de sales cristalizadas en interior piscina en el mes m, expresada en toneladas métricas.

Qsalesteorm-∆t: Masa teórica de sales extraíbles a partir de la salmuera suministrada en el mes m−Δt (TM), calculada a partir de la composición iónica y la estequiometría correspondiente.

∆t: Retraso promedio (en meses o días) entre la extracción de la salmuera y su cristalización completa.

Explicación:

Esta ecuación evalúa la proporción entre la masa de sales realmente cristalizadas en las piscinas durante el mes m (Qsalesrealm) y la masa teórica de sales que podría formarse a partir de la salmuera extraída Δt meses antes (Qsalesteorm-∆t), de modo que el numerador y denominador refieran al mismo “lote” de proceso. Al incorporar el desfase Δt, se corrige el sesgo temporal entre el suministro de salmuera y su cristalización, garantizando que la eficiencia (Ecritlm) refleje con el rendimiento real del sistema de evaporación y cristalización. Este indicador permite identificar desviaciones operativas como trasvases prematuros o tardíos de salmuera que impactan la pureza y recuperación de sales, y sirve de base para ajustar parámetros de operación (tiempos de residencia, recirculación de corrientes, calibración de mediciones de altura de cristal) con el fin de optimizar la eficiencia global del proceso.

Balance de Materia y Cálculo de Pérdidas

1. Balance de Materia Global

El balance de materia es fundamental para entender el flujo de materiales a través de la planta y cuantificar las pérdidas en cada etapa del proceso.

Fórmula 7: Balance de Materia Global

Qmp(m-∆t)=iQprod, i(m)+Qres(m)+Qperd(m)#…7

Donde:

Qmp(m-∆t): Masa de salmuera extraída ∆t meses antes de m, expresado en toneladas métricas.

iQprod, i(m): Suma de las masas de cada producto i cristalizado durante el mes m, expresado en toneladas métricas.

Qres(m): Masa de producto residual generada en el mes m, expresado en toneladas métricas.

Qperd(m): Masa de pérdidas de sales no recuperadas durante el mes m, expresado en toneladas métricas.

∆t: Retraso promedio (en meses o días) entre la extracción de la salmuera y su cristalización completa.

Explicación:

Esta ecuación establece que para el mes m, la masa de salmuera que ingresó al sistema de piscinas ∆t meses atrás (Qmp(m-∆t)) se distribuye en tres corrientes: la masa de productos cristalizados iQprod, i(m), la masa residual Qres(m) y las pérdidas no recuperadas Qperd(m). Al despejar Qperd(m) como la diferencia entre la salmuera “desfasada” y la suma de productos más residuos, obtenemos directamente la cantidad de sales que quedaron sin cristalizar o se perdieron en ese mes.

2. Cálculo de Pérdidas

Las pérdidas pueden deberse a varios factores, como evaporación no controlada, filtraciones, precipitación de sales no recuperadas, entre otros. A continuación, se propone el cálculo de las perdidas con base a la formula 7.

Fórmula 8: Cálculo de Pérdidas

Qperd(m)=Qmpm-∆t-iQprod, im×fhumedad+Qresm×festac(m)#…8

Donde:

fhumedad: Factor de conversión a masa seca (por ejemplo, 0,90 si 10 % es agua).

festac(m): Coeficiente de ajuste estacional en el mes m (≥ 1 en temporada de lluvias, = 1 en seca).

Explicación:

Para el mes m, partimos de la masa de salmuera que ingresó ∆t meses antes (Qmpm-∆t). De esa salmuera se cristalizan varias sales, cuya masa “húmeda” sumada se reduce al convertirla a masa seca mediante fhumedad​. A ello se añade la masa de residuos Qresm. La diferencia entre la salmuera desfasada y estas dos corrientes representa las pérdidas básicas, que luego se ajustan por el efecto de lluvias o variaciones climáticas de ese mes multiplicando por festac(m). El resultado Qperd(m), cuantifica la masa de sales que no cristalizó ni quedó en residuos, sino que se disolvió o escapó del sistema durante el mes.

3. Pérdidas de Litio y Potasio Específicas

Considerando la incertidumbre actual sobre si YLB cuenta con una caracterización química completa de todas las corrientes de proceso, se dejará abierta la opción de incorporar más adelante un cálculo detallado de las pérdidas específicas de Litio y Potasio. Contar con esta estimación permitiría identificar con precisión fugas u oportunidades de mejora en etapas clave del proceso, maximizar la recuperación de estos elementos de alto valor (cuya demanda y precio los hacen especialmente críticos para la viabilidad económica de las plantas operativas) y facilitar el cumplimiento de futuras exigencias regulatorias al disponer de datos claros y documentados sobre la eficiencia de recuperación iónica.

4.2 PLANTA DE INDUSTRIAL DE KCL

De la información disponible, es necesario evaluar una propuesta de procedimiento del cálculo de los indicadores de rendimiento y eficiencia de la Planta de Industrial de KCl, con el fin de realizar un seguimiento del desempeño mensual de la planta. Con base a los datos históricos de producción analizados precedentemente, se podrían definir los siguientes indicadores y procesos para el cálculo del rendimiento y eficiencia de la planta:

Definición de Indicadores Clave de Rendimiento (Key Performance Indicators - KPIs)

Se estiman los siguientes indicadores de rendimiento:

i). Rendimiento de Producción Global de KCl

Fórmula 9: Rendimiento de Producción de KCl

RKCl(m)=QKCl(m)Qmp(m) × 100%#…9

Donde:

RKCl(m): Rendimiento de la producción total de sales de KCl respecto a la materia prima procesada en el mes m, expresado en porcentaje.

QKCl(m): Cantidad total de sales de KCl en TM efectivamente producida y terminada (listo para venta o despacho) en el mes m.

Qmp(m): Cantidad total de materia prima alimentada a la planta (Silvinita, Sales Mixtas A, Halita C, etc.) en el mes m en TM, ajustada a base seca (fhumedad).

Explicación:

Mide qué fracción de la materia prima (en masa) se transforma en producto de KCl. Este indicador permite evaluar la capacidad de convertir materia prima rica en Potasio en sales de KCl final.

ii). Indicadores de Eficiencia

Estos KPIs evalúan la eficiencia de recuperación de Potasio y el uso eficiente de insumos.

Fórmula 10: Eficiencia de Recuperación de K

EK=QK(m)QKmp(m) × 100%#…10

Donde:

EK​: Eficiencia de recuperación de Potasio de la materia prima procesada en el mes m, expresado en porcentaje.

QK(m)​​: Cantidad estimada de Potasio en la producción total de sales de KCl en el mes m, expresado en toneladas métricas.

QKmp(m)​​: Cantidad estimada de Potasio presente en la materia prima procesada en la Planta Industrial de KCl en el mes m, expresado en toneladas métricas.

Explicación:

La ecuación estima la eficiencia de recuperación de K, que puede ser usado para evaluar el comportamiento del proceso de evaporación en superficie y en la planta industrial para identificar alguna desviación y/o oportunidades de mejora.

Fórmula 11: Eficiencia del consumo de insumos

Creactim=MreactimQKClm#…11

Donde:

Creacti(m): Consumo del reactivo i en su unidad de masa respectiva para el mes m, usada para la producción total de sales de KCl (en TM) en el mes m.

Mreacti(m): Masa del reactivo i consumido en su unidad de masa respectiva para el mes m, expresado en toneladas métricas.

QKCl(m): producción total de sales de KCl del mes m, expresado en toneladas métricas.

Explicación:

Mide la masa de reactivos (colector, floculantes, ácidos, etc.) necesarios para producir una tonelada métrica de KCl. Su cálculo mensual alerta sobre incrementos en el consumo químico que puedan indicar problemas de dosificación o variabilidad en la calidad de la materia prima.

Fórmula 12: Índice de Uso de Agua y de Recirculación

Uagua(m)=VaguanuevamQKClm ; Ragua(m)=Vaguarecirculada(m)Vaguatotal(m)×100%#…12

Donde:

Uagua(m): Consumo de agua fresca por tonelada métrica producida de sales de KCl en el mes m, expresada en metros cúbicos por TM.

Vaguanueva(m): Volumen de agua fresca usada en el proceso en el mes m, expresada en metros cúbicos.

QKCl(m): Producción total de sales de KCl del mes m, expresado en toneladas métricas.

Ragua(m): Índice de recirculación que indica el porcentaje de agua en el mes m que, en lugar de desecharse o enviarse a tratamiento externo, vuelve a alimentar procesos (flotación, lavado, molienda, etc.).

Vagua_recirculada: Volumen de agua reutilizada en el mes m, es decir, la cantidad de agua que se ha vuelto a usar en el proceso tras un ciclo de tratamiento o decantación, expresada en metros cúbicos.

Vagua_total=Vagua_nueva+Vagua_recirculada: Suma del agua nueva y la recirculada que ha circulado por la planta en el mes m, expresada en metros cúbicos.

Explicación:

Este indicador combina dos métricas esenciales: por un lado, el consumo de agua fresca por tonelada producida de KCl (Uagua​), que muestra cuántos metros cúbicos de agua virgen se requieren para generar cada TM de producto y evidenciar posibles fugas o variaciones en la materia prima; y por otro lado, el índice de recirculación (Ragua​), que expresa el porcentaje de agua reutilizada internamente tras su tratamiento y refleja la efectividad de la planta para minimizar la captación de agua nueva, reducir efluentes y optimizar costos de bombeo y tratamiento. Al calcularse mensualmente, estos valores permitirían demostrar el cumplimiento de cupos hídricos ante la autoridad reguladora competente, detectar a tiempo desviaciones operativas (por ejemplo, caída en la eficiencia de espesadores o fugas en redes) y proyectar ahorros económicos y ambientales derivados de incrementar la recirculación y disminuir el consumo de agua fresca.

Fórmula 13: Consumo Equivalente de Energía

Cener(m)=Etotal(m)PKCltotal(m)#…13

Donde:

Cener(m): Consumo de energía equivalente en el mes m, expresado en barril equivalente de petróleo (boe)/TM.

Etotal(m): Consumo total de energía equivalente (boe) en el mes m.

PKCltotal(m)​: Producción total de sales de KCl del mes m, expresado en toneladas métricas.

Explicación:

Esta fórmula evalúa la eficiencia energética del proceso, indicando cuánta energía se consume por TM de producto final producido en el mes m. La energía es un recurso crítico; su uso eficiente reduce costos y minimiza el impacto ambiental.

Balance de Materia y Estimación de Pérdidas

1. Balance Global

Fórmula 14: Balance de Materia Global

Pmp(m)=iPKClim+Pcolas(m)+Pperd(m)#…14

Donde:

Pmp(m): Masa total de materia prima procesada en el mes m, expresado en toneladas métricas.

iPKClim: Sumatoria de la masa total de sales de KCl producidas (Estándar, Tipo 1, Tipo 2, etc.) en el mes m, expresado en toneladas métricas.

Pcolas(m): Masa de colas o descarte tras cada etapa del proceso del mes m, expresada en toneladas métricas.

Pperd(m): Masa de pérdidas totales del procesamiento de la planta en el mes m, expresada en toneladas métricas.

Explicación:

Establece que toda la materia prima se reparte entre los productos finales, las colas y las pérdidas (incluyendo polvo, derrames, arrastre de finos, etc.).

2. Cálculo de Pérdidas de K

Fórmula 15: Pérdidas de Potasio

PKperd(m)=QKmp(m)-QKprod(m)+QKcolas(m)#…15

Donde:

PKperd(m): Pérdidas de Potasio en el mes m, expresada en toneladas métricas.

QKmp(m): Cantidad estimada de Potasio presente en la materia prima (Silvinita, Mixtas A, Halita C) en el mes m, expresada en toneladas métricas y ajustada a base seca.

QKprod(m): Cantidad estimada de Potasio presente en la producción total de sales de KCl en el mes m, expresada en toneladas métricas.

QKcolas(m): Cantidad estimada de Potasio presente en las colas en el mes m, expresada en toneladas métricas.

Fórmula 16: Porcentaje de Pérdida de K

%PKperd(m)=PKperd(m)QKmp(m) × 100%#…16

Explicación

La ecuación permite estimar la cantidad de Potasio que se pierde con relación a lo que ingresa al sistema, indicando cuánto Potasio no se convierte en producto final ni queda en colas aprovechables.

4.3 PLANTA INDUSTRIAL DE LI2CO3

A continuación, se proponen las ecuaciones de rendimiento, eficiencia, balance de materia y estimación de pérdidas para la planta industrial de Carbonato de Litio, siguiendo la estructura y lógica empleadas en el apartado 5.2 Planta Industrial de KCl.

Definición de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

Se estiman los siguientes indicadores de rendimiento:

i). Rendimiento de Producción Global de KCl

Fórmula 17: Rendimiento de Producción de Li2CO3

RLi2CO3(m)=QLi2CO3(m)Qmp(m) × 100%#…17

Donde:

RLi2CO3(m): Rendimiento de la producción Li2CO3 respecto a la materia prima procesada en el mes m, expresado en porcentaje.

QLi2CO3(m): Cantidad total de Li2CO3 en TM efectivamente producida y terminada (listo para venta o despacho) en el mes m.

Qmp(m): Cantidad total de materia prima alimentada a la planta (Sulfato de Litio u otro) en el mes m en TM, ajustada a base seca.

Explicación:

Esta ecuación relaciona directamente la cantidad de Carbonato de Litio obtenido en el mes m con la materia prima (Sulfato de Litio) que ingresó a la planta en ese mismo período. Al multiplicar por 100, se expresa en porcentaje qué fracción de la masa de Sulfato de Litio procesada se convirtió efectivamente en Li2CO3. Un valor alto de RLi2CO3​​ indica un buen aprovechamiento de la materia prima en términos de masa, mientras que valores bajos apuntan a pérdidas o ineficiencias en el proceso.

ii). Eficiencia de Recuperación de Litio

Estos KPIs evalúan la eficiencia de recuperación de Litio y el uso eficiente de insumos.

Fórmula 18: Eficiencia de Recuperación de Li

ELi(m)=QLi(m)QLimp(m) × 100%#…18

Donde:

ELi(m)​: Eficiencia de recuperación de Litio de la materia prima procesada en el mes m, expresado en porcentaje.

QLi(m)​​: Cantidad estimada de Litio contenida en el Li2CO3 producido en el mes m, expresado en toneladas métricas.

QLimp(m)​​: Cantidad estimada de Litio presente en la materia prima para proceso en la Planta Industrial de Li2CO3 en el mes m, expresado en toneladas métricas.

Explicación:

Esta fórmula mide qué porcentaje del Litio originalmente contenido en el Sulfato de Litio procesado (materia prima) efectivamente se recuperó como Li2CO3. Para calcularlo, se extrae la fracción de Litio de la producción de Li2CO3 (a partir de la fórmula química y pureza) y se compara con la fracción de Litio en la masa de Sulfato de Litio que ingresó. Un ELi​ cercano a 100 % implicaría que casi todo el Litio se convirtió en carbonato, mientras que valores inferiores indican pérdidas de Litio durante las etapas de lixiviación, precipitación y filtración.

Balance de Materia y Estimación de Pérdidas

1. Balance Global

Fórmula 19: Balance de Materia Global

Pmp(m)=PLi2CO3(m)+Plodos(m)+Pperd(m)#…19

Donde:

Pmp(m): Masa total de materia prima procesada en el mes m, expresado en toneladas métricas.

PLi2CO3(m): Masa total de Li2CO3 producido en el mes m, expresado en toneladas métricas.

Plodos(m): Masa de lodos/residuos o descarte generada el mes m, expresada en toneladas métricas.

Pperd(m): Masa de pérdidas totales del procesamiento de la planta en el mes m, expresada en toneladas métricas.

Explicación:

Este balance de materia agrupa todas las corrientes de salida que proceden de la materia prima procesada: el producto final (Li2CO3), los residuos sólidos (lodos) y las pérdidas (evaporación de soluciones madre, filtrados no recuperados, sólidos disueltos en efluentes, etc.). El objetivo es que la suma de PLi2CO3(m) y Plodos(m) más las pérdidas estimadas Pperd(m) sea igual a la masa total de Sulfato de Litio que ingresó. Un balance cerrado (es decir, diferencia cercana a cero) indica que todas las corrientes están correctamente contabilizadas y que no hay fugas de materia sin registrar.

2. Cálculo de Pérdidas de Li

Fórmula 20: Pérdidas de Litio

PLiperd(m)=QLimp(m)-QLiprod(m)+QLicolas(m)#…20

Donde:

PLiperd(m): Pérdida estimada de Litio en el mes m, expresada en toneladas métricas.

QLimp(m): Cantidad estimada de Litio presente en la materia prima en el mes m, expresada en toneladas métricas.

QLiprod(m): Cantidad estimada de Litio contenida en la producción Li2CO3 en el mes m, expresada en toneladas métricas.

QLicolas(m): Cantidad estimada de Litio que queda retenida en las colas/residuos generados en el mes m, expresada en toneladas métricas.

Fórmula 21: Porcentaje de Pérdida de Li

%PLiperd(m)=PLiperd(m)QLimp(m) × 100%#…21

Explicación

La fórmula 20 calcula la diferencia entre todo el Litio contenido en la materia prima (Sulfato de Litio) alimentada al proceso (QLimp) y la suma del Litio que efectivamente se recuperó como Li2CO3 (QLiprod) más el Litio atrapado en los lodos o residuos sólidos (QLicolas​). Esa diferencia es la masa de Litio que no se recuperó en ninguno de los flujos valorables; puede corresponder a Litio disuelto en efluentes líquidos, a trazas incorporadas en filtrados no reciclados o a pérdidas durante el secado y lavado del producto. Al dividir PLiperd entre el litio total procesado QLimp y multiplicar por 100, obtenemos el porcentaje de Litio que se perdió en el mes. Monitorizar %PLiperd es crucial porque el Litio es un elemento de alto valor; reducciones en estas pérdidas mejoran la rentabilidad del proceso y ayudan a cumplir futuras normativas sobre recuperación de metales críticos.

5. VARIABLES MÍNIMAS REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES EN EL SICGAD

Con el fin de permitir la aplicación de la metodología descrita y garantizar la trazabilidad de los cálculos de rendimiento, eficiencia y balance de materia en las plantas administradas por YLB, se identifican las variables mínimas que deberán ser registradas y remitidas de manera periódica al VMEERE a través del SICGAD. Estas variables representan el conjunto de datos necesarios para la automatización de los indicadores y para la futura certificación de la producción.

5.1 Planta de Concentración de Sales

Variables mínimas requeridas:

a) Producción y materia prima

- Volumen diario de salmuera extraída por pozo (m³).

- Densidad diaria de la salmuera (g/cm³).

- TDS (sólidos totales disueltos) o fracción másica de sólidos (%).

- Composición iónica mensual (Na⁺, K⁺, Li⁺, Mg²⁺, Ca²⁺, Cl⁻, SO₄²⁻).

- Masa estimada de sales cristalizadas por tipo de producto (TM).

- Altura de cristal y área efectiva de cada piscina.

b) Operaciones y procesos

- Fecha y hora de cada trasvase entre piscinas.

- Área efectiva de evaporación operativa por piscina (m²).

- Volumen estimado de agua evaporada (m³).

c) Consumos

- GLP, energía eléctrica u otros combustibles (converted to boe).

- Insumos para mantenimiento o tratamiento de piscinas (si corresponde).

d) Residuos y pérdidas

- Masa de residuos sólidos por piscina (TM).

- Registros de eventos climáticos relevantes (lluvia, tormentas, granizo).

- Registros operativos de contingencias (inundaciones, derrames, rupturas).

5.2 Planta Industrial de KCl

Variables mínimas requeridas:

a) Materia prima alimentada

- Masa diaria de Silvinita, Sales Mixtas A/B, Halita u otras corrientes (TM).

- Composición química de la materia prima (% K₂O, % humedad, % insolubles).

b) Producción

- Producción diaria por tipo de KCl (Estándar, Tipo 1, Tipo 2, etc.).

- Pureza o ley del producto final (KCl %).

c) Consumibles críticos

- Reactivos: colector, floculantes, espumantes, ácidos (kg o TM/día).

- Agua fresca utilizada (m³/día).

- Agua recirculada (m³/día).

- Energía equivalente total consumida (boe/día o kWh convertidos).

d) Residuos y pérdidas

- Masa de colas generadas (TM/día).

- Ley de K en colas (%).

- Registros de derrames, fugas, paros y fallas operativas.

5.3 Planta Industrial de Li₂CO₃

Variables mínimas requeridas:

a) Materia prima

- Sulfato de Litio procesado (TM/día).

- Pureza o concentración del Li en la corriente alimentada.

b) Producción

- Masa diaria de Li₂CO₃ producido (TM).

- Pureza del producto final (%).

c) Insumos y reactivos

- Consumo de carbonato, cal, reactivos de precipitación, adsorbentes (kg/día).

- Agua fresca y recirculada (m³/día).

- Energía equivalente (boe/día o kWh convertidos).

d) Residuos y pérdidas

- Masa de lodos y barros generados (TM/día).

- Contenido de Li en residuos (%).

- Registros de fallas en filtrado, lavado, secado o etapas críticas.

6. DELIMITACIÓN DEL MÓDULO DE CÁLCULO DE DESEMPEÑO DEL SICGAD Y SU ARTICULACIÓN CON LA CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

El módulo de Cálculo de Desempeño del SICGAD constituye un componente funcional destinado a automatizar el procesamiento, cálculo y validación de los indicadores definidos en este informe. Su diseño se alinea con la estructura del sistema basada en perfiles de usuario (cargador, validador, visualizador y administrador) y con los requerimientos institucionales de trazabilidad y fiscalización de la información productiva.

6.1 Funciones principales del módulo

- Procesamiento automático de las variables cargadas por YLB.

- Cálculo recurrente de indicadores de rendimiento y eficiencia para cada planta.

- Generación de balances de materia y estimación de pérdidas de manera sistemática.

- Registro y trazabilidad de los cálculos, con versión histórica por mes.

- Visualización mediante dashboards, gráficos comparativos y alertas operativas.

- Exportación de fichas técnicas e informes automáticos para uso del VMEERE.

6.2 Integración con el flujo de validación

- Nivel 1: Cargador – YLB (sube datos diarios y mensuales).

- Nivel 2: Validador Técnico – YLB (avala coherencia y consistencia interna).

- Nivel 3: Validador Institucional – VMEERE/UPREI (acepta los datos para fiscalización).

- Nivel 4: Bloqueo y consolidación mensual (base oficial para informes e indicadores).

6.3 Articulación con el futuro componente de certificación

El módulo servirá como base para una futura certificación institucional de la producción, al permitir:

- Estimación objetiva de rendimientos con criterios estandarizados.

- Determinación de eficiencias de conversión y uso de insumos.

- Identificación técnica de pérdidas de materia y energía.

- Elaboración de estados mensuales verificables para auditorías.

- Registro longitudinal de desempeño por planta, línea de producción y pozo.

La certificación se sustentará en los cálculos derivados de este módulo, integrando un mecanismo formal de verificación técnica basado en datos trazables y validados.

7. CONCLUSIONES

- El presente informe, correspondiente al mes de octubre de 2025, se elabora en cumplimiento del Programa Operativo Anual Individual (POAI) 2025 de la Unidad de Producción de Recursos Energéticos e Incentivos, pese a la ausencia de información diaria remitida por YLB. En ese contexto, el documento tiene un carácter técnico y transitorio, orientado a mantener la continuidad del seguimiento institucional y a consolidar la base técnica para la futura implementación del SICGAD.

- La propuesta metodológica elaborada permitirá, una vez reestablecido el flujo de datos, sistematizar y automatizar el cálculo de indicadores clave en el SICGAD, reduciendo errores, aumentando la trazabilidad y mejorando la consistencia técnica de los análisis institucionales.

- Se identificaron las variables mínimas que YLB deberá registrar y remitir periódicamente a través del SICGAD para garantizar la correcta aplicación de los indicadores y respaldar un proceso de supervisión más completo y confiable.

- El diseño preliminar del módulo de Cálculo de Desempeño del SICGAD establece la base funcional para integrar, procesar y validar los datos de producción, y se articula como un componente necesario para la futura certificación institucional de la producción de recursos evaporíticos y sus derivados.

8. RECOMENDACIONES

- Dado el contexto de transición institucional y la posible designación de nuevas autoridades en el sector de recursos evaporíticos, se recomienda remitir este informe a la autoridad que asuma la conducción del VMEERE, a fin de asegurar continuidad en el seguimiento, en la supervisión de YLB y en el desarrollo del SICGAD.

- Asimismo, se sugiere reiterar formalmente a YLB la necesidad de restablecer el envío de los reportes diarios de producción, por tratarse de un insumo esencial para la labor de fiscalización y para la validación de la información en el marco de las atribuciones del VMEERE.

Es cuanto tengo a bien informar, para los fines consiguientes.